电工基本技能实训考核装置

| 序号 | 实训室名称 | 设备名称 | 产品技术参数 | 数量 | 单价 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电工基本技能实训考核装置 | 一、基本要求： 1、要求实训装置主要服务于职业学校《维修电工》、《电机拖动控制技术》、《机床电气控制》等课程的实践教学任务，通过实训室的训练，可以提高学生电气控制、电机控制等实际操作技能。适用于《初级维修电工》和《中级维修电工》教材列出的电气控制线路，可供学生进行实际操作，能够提高学生的实际操作技能，而且还能够进行初级、中级维修电工技能考核鉴定。 2、要求网孔板采用国际惯用的万能网孔板式结构设计，网孔形似方长状，符合任意安装、布置的工艺要求。另外结合基于开放式训练模式和平台式结构组合，使得设备总体组合简单，使用方便，布局科学，扩展升级容易。学生可根据实训项目的要求自由组合相应的实训电路，完成电力拖动线路、照明线路等方面的实训，重点突出器件认识、元件安装、线路连接、控制调试等实训内容。设备整体设计强调实操作性，重点突出学生实操作能力训练，还可以完成创新性功能实训。 ★3、要求配置维修电工能力考核单元，配套实训考核设备，完成理论+实操双重考核。 二、技术性能 1.实训装置主要由实训桌和 网孔板组成，通过实训线路进行元器件的布局，安装接线。电气控制线路元器件都装在 网孔板上，可扩展功能或开发新实训。 2.输入电压：三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz； 3.装置容量：＜1.5kVA； 4 参考外形尺寸：1580mm×860mm×1640mm； 5.安全保护：设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器。 三、参数要求 1.各电源输出均有监示及短路保护等功能，各测量仪表均有可靠的保护功能，使用安全可靠； 2.实训台为双人座即两个工位，可以两个学生同时进行实训，电源独立互不干扰。每个工位基本配置：实训台提供两组线电压 380V 和相电压220V 两种电源，控制屏两侧提供有单、三相电源插座。 2．1.设有指针式交流电压表 1 只； 2．2.实训台设有两组电源输出，并设有急停按钮。电源输出设有短路保护；实训台提供安全型插孔，三相电源输出两组，每个工位设有单相电源输出采用五孔插座输出三组； ★2．3.可调直流稳压电源 每个工位提供一组 0～30V/2A 连续可调直流电源,带有电源开关、数字电压表、数字电流表指示。另配备2组备用电源，要求满足（1）嵌入式安装，外形尺寸96*48mm，（2）键控设定任意电压或电流值输出，（3）具有本地和远程两种设置数值模式，（4）输出电压、电流同步显示，（投标现场提供完整的视频进行功能演示和讲解）。参数：线性电源DC 0-30V、0～1A可调，过压短路恒流过温保护，嵌入式安装，键控设置。 3.实训桌桌面为防火、防水、耐磨高密度板，桌子左右各设有一个抽屉（带锁）用于放置工具和元器件； 四、维修电工实训元器件：包含如下实训项目，并提供实训指导书： 1、电力拖动实训项目：(1)三相异步电动机直接启动控制 (2)三相异步电动机接触器点动控制线路 (3)三相异步电动机接触器自锁控制线路 (4)Y-Δ启动手动/自动控制电路 (5)接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路 (6)按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路(7)双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路 (8)倒顺开关控制的三相异步电动机正反转控制线路 (9)三相异步电动机能耗制动电路(10)三相异步电动机串电阻降压启动控制线路 (11)三相异步电动机的多地控制(12)工作台自动往返控制线路 (13)学生自行设计电路的安装、接线与调试。 2、仪表照明实训项目：(1)电工常用工具的使用 (2)白炽灯照明电路的安装 (3)两个开关控制一盏灯(4)两地控制一盏灯(5)声控开关控制照明电路 (6)日光灯电路(7)电度表原理与接线 (8)单相电度表的直接接线(9)单相电度表经电流互感器接线 (10)住宅照明线路实训。 五、★器件单组配置清单（每套2组） 序号名 称 型号与规格 数量 备注 1. 单相电度表 DDS 1 台 2. 螺口灯座 3A/250V 2 只 3. 灯泡 220V/40W2 只 4. 单联开关 86 型1 只 5. 双控开关 86 型1 只 6. 声（光）控延时开关86 型1 只 7. 开关盒86 型2 只 8. 日光灯管套件（镇流器） 10W 1 套 9. 电流互感器 5/5A 5VA1 只 10. 空气开关 6A1 只 11. 保险丝座 RT1 只 12. 直插式保险座RT 2 只 13. 熔断器3A3 只 14. 熔断器2A2 只 15. 交流接触器 AC380V 3 只 16. 接触器辅助触头 F4-113 只 17. 热继电器 （0.63-1A） 1 只 18. 热继电器座 JRS1D-25/Z 1 只 19. 通电延时时间继电器 380V（0-60S） 1 只 20. 时间继电器座 PF-083A 1 只 21. 2 孔开关按钮盒LA4-2H1 只 22. 3 孔开关按钮盒LA4-3H1 只 23. 行程开关LX19-222 2 只 24. 行程开关LX19-001 2 只 25. 倒顺开关KO3-151 只 26. 塑料安装卡子 120 只 27. 自攻螺丝120 只 28. 走线槽 3 米 29. 接线端子排 JF5-2.5/55 条 30. G 形导轨0.1 米4 根 31.三相鼠笼式异步电动机 AC380V1 台 32.器件盒1套 ★注：器件盒由PCB、模架组成，设有专用卡槽，可方便固定于网孔板或放桌面上使用，包含电阻75Ω/75W：3只、10Ω/50W：1只、二极管1N5408：4只）。投标时应提供视频演示结构组成及安装。 六、教学资源配套（配1套） 序号; 配置名称; 规格参数及功能. 1; 电源总控制台; (1)采用厚度1.5mm的钢板加喷塑结构，酸洗防锈处理，外观静电喷涂； (2)颜色均采用灰白色为主色，面板采用2mm厚铝板，表面图文凹字烂板，永不掉字；彩绘油墨填色，不同功能、不同相的线条用不同的颜色填色，美观、实用、耐用。 (3)设有三相供电/缺相指示、三相电压数字指示。 (4)设有钥匙开关（总开关）、起动、停止、急停按、报警指示等功能按钮。另设有7寸液晶屏采集显示各种功能及参数设定，具备设备电源的保护、设定、记录查询和控制功能；其参数设定、故障情况、数据采集都可以在本地和远程终端操作和显示。 (5)无障碍联网，随时随地远程监控查看数据；通过内置的 Web API 功能，使用 HTTP 协议即可轻松且安全的获取设备数据和控制设备，支持数据实时推送，支持PHP、Java、C#、C++ 等各种语言、且同时支持互联网和局域网调用。 (6)持MQTT 协议。可接入数据库服务器/ERP/MES 等系统。主动上报，支持百万级别终端并发网络，可轻松超越并取代DTU. 2; ★电源总控制管理; 1、可以利用电脑、手机APP、扫描的方式登录账号进行电源管控制（包含控制电源通断、故障查看、数据设置、数据监测等） 2、具有能实现错相/缺相/缺零保护、定时限过流保护、速断保护、过压保护、欠压保护、失压保护、过温保护、自动合闸保护； 3、应具有过流、过载、漏电保护措施； 4、应具有电压、电流、功率、功率因数实时显示功能以及功率限定、电能限定、用电量费用限定等功能。 5、必须实现本地和远程控制分合闸，具有分闸锁定功能，因故障导致跳闸时，故障存在时，人为不能上电，可以有效防止合闸造成触电危险；待故障排除后，方可上电。可设定参数值包含过压值设定、欠压值设定、过流值设定、漏电值设定、过温值设定、过载有功值设定、电量限值设定、电量费用设定等，每种功能设定都有独立的开关控制该功能是否开启。 6、可记录和存储电源的分闸故障次数和原因，并可依次查询，故障原因包含有过流、漏电、过温、过载、过压、欠压、远程、模组、失压、脱扣、限电等。 7、可实时采集和显示每一相的电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电量和总有功功率、总无功功率、总视在功率、总有功电量、电网频率及温度。 8、软件：手机APP（通过扫描二维码下载安装）、电脑网页（提供访问网址）、微信（关注公众号进入小程序）、云管理（可注册账号通过密码登录云）等控制方式。 9、本地和远程均可操作控制总电源和各子设备电源的分闸和合闸。 (★以上应用功能于投标时提供样机逐条进行功能演示，并进行本地和远程操作实训设备电源控制）. 3; 电工作业安全培训教学软件; 1.本软件以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，能够使学生掌握电气类实训室各种安全操作规程、用电安全、人身的触电方式及触电急救方法、及防火防爆、火灾的预防、各种灭火器的使用和火灾逃生的方法等。 2.本软件生动地模拟了人体触电方式、防护措施、保护接地、急救措施、火灾防范、火灾扑救、灭火器分类、灭火器的使用、安全用电基础知识、人体阻抗的认识和测试、直接触电的认识和实训操作（包含单相触电、两相触电）、人体在遭受电击时的电流途径、间接触电的认识和实训操作（包含跨步电压触电、接触电压触电）、直接和间接触电保护、IT供电系统、TT供电系统、TN-S供电系统、TN-C供电系统、TN-C-S供电系统、安全标识的认识（包含禁止标志、警示标志、指令标志、提示标志等）电气火灾产生的原因及处理方法等。 3.通过实训能够对学生进行安全用电教育，提高学生的安全意识，使学生学会一些自救的方法，让学生在遇到危险时能采取一定的安全措施，保护自己，以及熟悉各种电气事故产生的原因和处理电气事故的实用操作措施，减少电气事故的发生，提高解决电气事故的能力。. 4; 电工技能仿真教学软件; 1、软件特点 （1）在指导方针上，不以某专业或课程的教学大纲为依据，而是以国家维修电工职业标准为指导。 （2）在系统定位上，不以理论性系统性为主线，而是以职业技能的训练养成为主要任务。 （3）在内容选择上，不以验证性的实验为主要目的，而是以职业标准规定的技能点的仿真实训为主线。 （4）在媒体使用上，不以简单的播放式动画为主，而是侧重于动画编程、受训者的参与交互性训练上。 （5）在表现形式上，不以实物照片而满足，而是为追求最佳情景性效果采用三维建模技术。 （6）在教学设计上，不以简单完成某个技能为满足而是围绕该技能设置了诸如目的、原理、认识、结构、拆装、布局、连线、操作、排故、考评等尽可能完备的模块。 （7）该软件包含初级工与中级工、高级工全部12个实训单元的研制工作，总共包含了近100多个实训项目，基本覆盖了电工、电子、电拖、维修电工、PLC等职业技能实训和鉴定设备技术规范中所列出的主要技能项目。网络版用于学生独自仿真模拟练习，单机版用于老师教学实训。 2、软件简介 目前推出的，训练模块分为电工基础、照明电路、仪器仪表、低压电器、电力拖动、电子器件、电子技术、机床电路、PLC控制等100多个实验内容，学校可以根据学生学习进度选择相应的训练模块进行训练。 利用生动的动画演示，配合语音对电路工作原理进行讲解；可通过半透明的原理图上的提 示进行相关操作；具有与设备一致的实验项目和实物元件介绍；具有实验目的的描述、实验器材的展示、典型电路的分析、电路原理声动同步的解说、元件布局模拟操作、电路原理的模拟接线，模拟现场的工业仿真等功能。该软件所有图标及器件均采用3D建模，通过美工处理，整体画面美观大方。通过软件的教学及仿真，能激发学员的思维、增强学员的感性认识，更好地剖析教学的重点、难点。 软件中的项目内容都和实训设备相关，学生在去实验室之前，就可以对实操项目在理论和感观上有个初步的认识，具体见以下示例： 3、电拖部分： ①实验器材 利用3D建模，使实训设备上所用到的元器件真实的放映给学生，另学生有个直观的认识。 ②典型电路 实训设备相应电路的原理图和实物接线图都将反应在这个栏目里。用鼠标点击原理图上相应的元器件符号，真实电路中就会指示对应的器件，并且在提示窗里出现该元件在电路中的作用 ③电路原理 该电路的电路工作原理讲解，利用生动的动画演示，配合上专业的语音讲解使得该教学课件达到一定的深度。枯燥的原理授课变得生动易懂，是老师最有力的教学工具之一。 ④接线练习 学生通过半透明的原理图上的提示，按照原理图对电路进行模拟接线，接线的同时系统也有相应的提示。可以训练学生的规范接线和提供对电路的熟悉程度 ⑤实验仿真 学员可以操作空气开关，按钮等元器件来操控相应项目的电路。界面上的接触器、时间继电器等元器件就可以根据操作控制电机的转动。 4、仪器仪表部分： 本模块包括万用表、兆欧表、电流表、电压表、钳形电流表。. 5; 电机拆装实训仿真; 本软件采用3D技术与交互式动画相结合的方式，模拟电机拆装的过程，实现以下功能： （1）变压器的结构及认识 （2）单相交流异步电动机的结构认识、单相交流异步电动机的拆装 （3）三相交流异步电动机的结构认识、三相交流异步电动机的拆装 （4）步进电机的结构及认识 （5）直流电动机的结构认识、直流电动机的拆装。. 6; 现代电气控制系统; 一、电气控制系统： 本系统是一套面网络化、数字化、智能化的全套数字化负载管理系统，可提供满足工业4.0要求的数据。采用模块化组合设计，能够实现对电机及其他电气负载的控制、保护和监测。具有远程或自动保护复位模式；可监测设备运行时间、运行故障数、开关周期、电源循环次数、平均电流、最大电流、有功和无功功率、有功和无功电能、实时功率因数等。具有热过载保护、电机过热保护、过电流保护、欠电流保护、堵转保护、长启动保护、失速保护、快速循环锁定、快速重启锁定、相序、缺相、相序颠倒、相不平衡保护、接地电流等保护类型。支持电压、电流、温度等标准模拟量测量信号输入，可输出电压和电流标准模拟量信号。配置有编程、操作和维护软件。可完成配置、调试、监测、控制和自定义。通过软件操作，可为第三方编程环境生成交换文件。还具有安全登录的用户访问和权限管理、监测设备、负载和电能消耗、提供测试模式和强制模式、诊断功能和直接运行。 二、系统电源配置：要求满足（1）嵌入式安装，外形尺寸96*48mm，（2）键控设定任意电压或电流值输出，（3）具有本地和远程两种设置数值模式，（4）输出电压、电流同步显示。（投标现场提供完整的视频进行功能演示和讲解，未演示或演示达不到参数要求视为技术参数不满足）。参数：线性电源DC 0-30V、0～1A可调，过压短路恒流过温保护，嵌入式安装，键控设置。. 7; ★物联网数据监测控制模块; 输入电压 AC24V~36V / DC12V~24V 功 率 ≤12W 使用环境温度 -40~85℃ 使用相对湿度 5~95%(无凝露) 外形尺寸 110*40*45mm 6路输入，6路继电器输出 加速度传感器 类型：数字 轴：X，Y，Z 加速度范围：±2g，4g，8g，16g 灵敏度（LSB/g）：1000（±2g）~ 83（±16g） 带宽：0.5Hz ~ 625Hz 输出类型：I2C，SPI 电压 - 电源：1.71 V ~ 3.6 V MCU功能 l 内核Core： - 32位ARM Cortex-M0内核 - 最高40MHz 系统主频，最低32KHz主频 l 257K字节非易失存储FlashROM： - 250KB 用户应用程序存储区CodeFlash - 2KB用户非易失数据存储区DataFlash - 4KB系统引导程序存储区BootLoader - 1KB系统非易失配置信息存储区InfoFlash - 支持ICP、ISP 和IAP，支持OTA 无线升级 l 32K字节易失数据存储SRAM： - 16KB 仅主电源供电的存储区RAM16K - 14KB 双电源供电的睡眠保持存储区RAM14K - 2KB双电源供电的睡眠保持存储区RAM2K l 电源管理和低功耗： - 支持3.3V 和2.5V电源，范围2.1V～3.6V - 内置DC-DC 转换，0dBm发送功率时电流6mA - 空闲模式Idle：1.2mA - 暂停模式Halt：420uA - 睡眠模式Sleep：0.6uA～2.0uA 多档 - 下电模式Shutdown：0.2uA～1.3uA 多档 - 电池电压低压监控 l 安全特性：AES-128 加解密，芯片唯一ID l 蓝牙BLE和ZigBee双模： - 集成2.4GHz RF 收发器和基带及链路控制 - 单端RF接口，无需外部电感，简化板级设计 - 接收灵敏度-93dBm，可编程+3dBm发送功率 - BLE符合Bluetooth Low Energy 4.2 规范 - ZigBee兼容IEEE 802.15.4规范 - 在0dBm发送功率时无线通讯距离约100米 - 提供优化的协议栈和应用层API，支持组网 l 以太网Ethernet： - 内置MAC控制器，支持帧过滤，支持DMA - 集成10Mbps收发器PHY，内置50Ω匹配电阻 - 通讯距离200米，支持自动协商，支持节能 l 通用串行总线USB： - 内置USB控制器和DMA，支持64字节数据包 - 集成USB 2.0全速收发器PHY，无需外围 - 支持全/低速的Host 主机和Device 设备模式 - 支持USB type-C主从/电流检测 l 实时时钟RTC：支持定时和触发两种模式 l 段式LCD：支持96点（24×4）LCD面板 l 模数转换ADC： - 12位模数转换器，支持差分和单端输入 - 14路外部模拟信号通道和2 路内部信号 l 触摸按键检测模块TouchKey：14路通道 l 定时器Timer和脉宽调制PWM： - 4 组26位定时器，16MHz 主频定时可达4.2S - 4 路捕捉/采样，支持上升沿/下降沿/双边沿 - 4 路26位PWM 输出，8路8位PWM输出 l 异步串口UART： - 4 组独立UART，兼容16C550，内置8级FIFO - 23位计数器，最高通讯波特率可达5Mbps - UART0 支持Modem，支持硬件自动流控 - UART0 支持多机通讯时从机地址自动匹配 l 串行外设接口SPI： - 2 组独立SPI，内置FIFO - SCK串行时钟频率可达系统主频的一半 - SPI0 支持Master和Slave 模式，支持DMA l LED点阵屏接口：支持1/2/4 路数据线 l 时钟：内置32MHz和32KHz 时钟，内置PLL l 8位被动并口 l 温度转感器TS l 通用输入输出端口GPIO： - 40个GPIO，其中4 个支持5V信号输入 - 32个中断输入，32 个唤醒输入 模块参数 频段信息：B5/B8 数据传输：Single-Tone ： 下行： 25.5kbps ；上行： 16.7kbps Multi-Tone ：下行： 25.5kbps ；上行： 62.5kbps 协议栈：UDP/TCP/LwM2M/MQTT/SNTP/ 软件下载方式：DFOTA、UART 文本和PDU 模式 电气特性：输出功率：23dBm±2dB 灵敏度：-129dBm 功耗（平均值）：3.7μA @深休眠模式、370μA @空闲模式，DRX=2.56s 接口：USIM ×1、USB ×1、PSM _EINT ×1、RESET ×1、PWRKEY ×1、UART ×3（主串口、调试串口、辅助串口）、TXD_GNSS ×1（用于输出GNSS NMEA 语句）、天线接口 ×2（NB-IoT 和GNSS 天线接口）、SPI 接口 ×1（仅QuecOpen®版本支持）、I2C 接口 ×1（仅QuecOpen®版本支持） GPIO 接口：可配置（仅QuecOpen®版本支持） 供电电压：2.1V~3.63V，典型值3.3V、（GPIO 电压域： 1.8V） 温度范围：正常工作温度：-35°C ~ +75°C 扩展工作温度：-40°C ~ +85°C 引脚数量：58 个（54 个LCC 引脚、14 个LGA 引脚） AT 命令：3GPP Rel. 13 以及 Quectel 增强型AT 命令 GNSS 特性 接收频段：GPS L1 C/A ： 1575.42MHz BeiDou B1 C/A ： 1561.098 MHz SBAS ：WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN 水平定位精度：自主定位：<2.5 CEP 首次定位时间 @-130dBm ：冷启动：<30s 温启动：<30s 热启动：<2.5s 灵敏度：捕获：-146dBm、跟踪：-159dBm、重捕获：-158dBm. 8; ★物联网监测管理软件; 拥有完整的知识产权、提供软件著作权证书、中国软件评测中心软件测试证书 软件具有以下功能 1.1.1.具有设备地图数据中心 1.1.2.具有设备在线/离线统计/使用率数据中心 1.1.3.具有设备使用/空闲/租用率数据中心 1.1.4.商户数统计数据中心 1.1.5.设备异常报警统计数据中心 1.1.6.设备的实时数据和控制的设备监控 1.1.7.具有设备增加、修改、删除的设备管理 1.1.8.不同用户的设备调配 1.1.9.设备启用/停用的管理 1.1.10.报警消息显示记录的功能 1.1.11.查看历史数据的功能 1.1.12.设备规则触发器的设置功能 1.1.13.具有多账户管理体系. 9; ★竞赛考核平台; 本竞赛考核平台用于理论考试平台，结合实训台，完成理论和实践的双重考核。 1) 题库清单 2) 抽取题目 3) 确定答案 4) 开始考试 5) 考试查询 6) 系统设置 7) 实时保存 8) 离线模式 ★需提供正版软件，投标现场提供软件著作权证书备查，交货提供不少于50个节点。. | 20 |  |  |  |