| 实训室名称 | 实训功能 | 设备清单 | 规格参数 | 数量 | 单价(万元） | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压与气动综合实训室 | - 设备适应现代产业升级需求，覆盖电气自动化技术、电气设备应用与维护、机电一体化技术、低压电器制造及应用、供用电技术、农村电气化技术、电气测控技术、工业网络技术、电气化铁道技术、光机电应用技术、建筑水电技术等众多专业的专项技术和专业核心技术技能。 - 通过日常教学与竞赛引领教育与产业、学校与企业、课程设置与职业岗位的深度衔接，引领我校自动化大类、机电大类专业建设、实训基地建设、师资队伍的提升、课程教学的改革和优化，培养有精湛现代电气控制系统安装与调试的实践能力、创新能力的技术技能人才。 通过该平台的教学，考核学生电工基本技能、电机与电气控制、PLC应用技术、电工测量与仪表调试、电力电子技术、交直流调速、组态控制技术、工业现场网络等核心技术技能，同时可考核学生的工作效率、质量意识、安全意识、节能环保意识和规范操作等职业素养等。 | 亚龙YL-381B型PLC控制的液压与气动综合实训装备 | 详见附件一 | 10 |  |  | 含电脑 |

规格参数：

附件一

一、设备整体要求：

★为了确保所投设备的稳定性，同时满足学校教学所需，投标时须提供所投设备的合法来源渠道相关证明材料（如检测报告等）

1.设备要求有由一面液压和一面气动组成，可采用敞开式结构的操作板，各种液压元件和气动元件配有双弹卡塑料快换底板可灵活安装T型槽板上，学生可用带有快速接头的连接管在各液压元件气动之间连接。可编程控制器的控制，组成具有一定功能的液压与气动，可同时完成液压和气动的系统实训。

2.设备的的液压底部要求安装可置换回路液压元件的装置，要求快捷、方便。

3.实训操作面板要求采用9条，（宽：≥80mm×厚：20mm×长：1500mm）型材壁厚：≥3mm 的“T”型铝合金型材组成，实训面积：（长：≥1.5米×宽0.72米）各种液压元件在实训操作面板上，可根据需要课程需求，迅速组合成任意液压系统的任意回路。

4.电器元件：所用电器元器件要求采用国际国内知名厂家元器件性价比高，性能稳定，安全系数高；

5.液压元件：要求全部采用国际先进的工业液压元件，使用安全可靠，贴近工业化，性能参数要求完全符合教学大纲的要求，且完全符合工业应用标准，所有液压阀均配置有专用的弹卡式安装液压连接板；

6.实训回路搭接：要求采用快速接头连接，每个接头都配有带自锁结构的单向阀（即使实训过程中接头未接好而脱落，亦不会有压力油喷出，保证实训安全）；

7.实训控制方式多样化：实训回路可运用机械控制、传统的继电器控制、先进的PLC自动控制等多种控制技术，让学员门全方位、多层次的深入了解液压系统的控制多样化，从而锻炼学生的灵活应用能力；

8.实训设备的扩展性：实训配置方案可根据具体要求进行配置，也可对实训设备增加相应的模块盒来实现对实训台功能的扩展，所有模块盒要求采用通用设计标准，可方便、随意的扩展；

9.可编控制器（PLC）能与PC机通讯：可实现电气自动化控制、可在线编程监控及故障检测，以及可以运用PC机与PLC对液压控制系统进行深入的二次开发等；

10.精密的测量仪器：要求配备先进的数据测量仪器，取代传统的测量工具，使用简单，测量精确可靠；

11.优良的液压供油系统：液压油泵要求采用法兰安装方式，大大的减小了工作运行噪音，并且液压供油系统在常规的基础上增加了调节系统，更加可靠的确保了实训过程中的供油稳定性；

12.设备的安全等级性：实训台设计须完全按照国家安全标准执行，所有电气控制均要求有接地保护、过载保护、短路保护、漏电保护等功能高低压分开供电，液压泵站采用低压系统，安全供压的基础上完全满足实训供压，整套设备具有的安全使用性能。

二、技术指标要求

1．电源部分：

带有漏电保护功能，当由于接线错误而导致线路发生短路时，会自动断开电源，起到保护设备的功能。带三相漏电保护，输出电压380V/220V、直流电压24V。供电电压：三相五线 AC 380 V±5%，50Hz；控制电压：DC24V/+12V；

2．整机容量：≤1 kVA；

3．工作环境温度：－5℃～40℃；

4工作湿度：≤90%(40℃时)．

5.安全保护措施：安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

6外形尺寸：长×宽×高≥1590mm×1120mm×1830mm；

7.实训装备重量：≥180kg

三、配套教学资源库要求

1.气动与液压仿真软件：要求该软件能提供各种气动和液压元件的实物图片、工作原理剖视图、3D 模型和详细的功能描述。至少包含液压和气动两部分，液压仿真包括多种控制阀，压力控制阀，调速阀，调速回路，压力回路，快速运动回路，速度换接回路，换向回路，锁紧回路，多缸动作回路；气动仿真包括气源装置及气动辅件。各种气动和液压元件的实物图片、工作原理剖视图和详细的功能描述。各种回路都逼真地模拟这些元件的工作过程及原理。★产品须具有自主知识产权，为避免纠纷问题，投标文件须提供其软件著作权等其他证明材料进行佐证。

2.液压回路监控系统软件：至少包含26种液压回路：定压回油节流调速回路、定压进油节流调速回路、变压节流调速回路、定压傍路节流调速回路、定压回油节流调速回路、定压进油节流调速回路、变压节流调速回路、简单的压力调节回路、多级调压回路、采用减压阀的减压回路、采用三位换向阀的卸荷回路、采用二位二通电磁阀的卸荷回路、平衡阀的平衡回路、采用顺序阀的顺序动作回路、采用行程开关的顺序动作回路、采用继电器的顺序动作回路、采用液控单向阀单向闭锁回路、采用液控单向阀双向闭锁回路、采用O型换向阀的锁紧回路、采用调速阀串联的调速回路、采用调速阀并联的调速回路、采用调速阀短接的速度换接回路、采用并联调速阀的同步回路、差动控制回路、采用变量泵的容积调速回路和采用变量泵和调速阀的复合调速回路。★产品须具有自主知识产权，为避免纠纷问题，投标文件须提供其软件著作权等其他证明材料进行佐证。

3.配套视频资源:教学视频要求以所投设备为载体开发，内容符合岗位能力要求，有教学价值，教学逻辑性强，视频内容至少包含：设备介绍、设备的安装与调试、定压节流调速回路、定多级调压回路、采用减压阀的减压回路、采用二位二通电磁阀的卸荷回路、采用调速阀串联的调速回路、差动控制回路、采用液控单向阀单向闭锁回路、采用延时继电器控制的保压回路、采用顺序阀的顺序动作回路、采用继电器的顺序动作回路、采用行程开关的顺序动作回路、PLC控制的压力继电器顺序动作回路、PLC控制的行程开关顺序动作回路。

4.★液压系统AR信息化资源仿真控制软件：AR信息化软件利用AR技术，将众多高、精、尖的技术元素融入到教学场景，学生可不用再受空间和设备的限制，就能随心所欲地在3D甚至4D空间中体验知识的乐趣。软件采用C++语言开发，运行环境要求支持android5.0及以上系统；

要求能够通过扫描图片作为AR入口；通过双指基于两点中心的缩放控制，实现场景模型的放大、缩小；通过手指基于X方向滑动，根据滑动范围，实现场景模型的移动旋转；通过手指基于Y轴方向滑动，根据手滑动范围，实现场景模型的移动翻转；通过手指选中场景模型，可实现场景模型在屏幕任意位置的移动。通过手指点击场景模型原理区域，自动介绍该区域功能和使用注意事项。通过一系列手势的自由操作，可以让学习者能够多角度的了解和学习控制模型的变换，具有很好的操控性。

要求每个元件均具有语音讲解，讲解相关的原理，用户可以快速的进入沉浸式的体验。

元件要求具有3D立体真实感，可360度自由操作（任何方向、任何角度均可以随意移动、旋转、反转、放大、缩小）具有文字、语音介绍；

要求提供包含二位四通手动换向阀等多液压元件，可完成功能、原理的介绍等；

四、实训内容要求：

液压实训内容部分：

1.	用换向阀的换向回路

2.	用“O”型机能换向阀的闭锁回路

3.	液控单向阀的闭锁回路

4.	压力调定回路

5.	二级压力回路

6.	用减压阀的液压回路

7.	用减压阀速度控制回路

8.	用换向阀的卸载回路

9.	进油节流调速回路

10.	回油节流调速回路

11.	流量阀短接的速度换接回路

12.	二次进给回路

13.	用顺序阀的顺序动作回路

14.	压力继电器的顺序动作回路

15.	用电器行程开关的顺序动作回路

16.	用行程阀的顺序动作回路

17. PLC控制的连续往返回路；

18. PLC控制的延时返回的单往复回路。

19.PLC控制的压力继电器顺序动作回路

20.	PLC控制的行程开关顺序动作回路

21.时间继电器控制的顺序回路

气动实训内容部分：

1.	单作用气缸的换向回路

2.	双作用气缸的换向回路

3.	单作用气缸速度控制回路

4.	双作用气缸单向调速回路

5.	双作用气缸双向调速回路

6.	速度换接回路

7.	缓冲回路

8.	二次压力控制回路

9.	高低压转换回路

10.	计数回路

11.	延时回路

12.	过载保护回路

13.	互锁回路

14.	单缸单往复控制回路

15.	单缸连续往复动作回路

16.	直线缸、旋转缸顺序动作回路

17.	多缸顺序动作回路

18.	双缸同步动作回路

19.	四缸联动回路

20.	卸荷回路

21.	或门型梭阀的应用回路

22.	快速排气阀应用回路

23.	继电器控制的顺序动作回路

24.	PLC控制的行程开关顺序动作回路

25. PLC控制的连续往返回路；

26. PLC控制的延时返回的单往复回路。

27. 二位三通压力顺序阀的控制回路

28. 压力继电器的控制回路

五、配置清单要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压实训台架 | ≥1590×1120×1830mm； | 台 | 1 |  |
| 2 | 电脑推车 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 三相电源模块 | YL048 | 块 | 1 |  |
|  | 单相电源模块 | YL152 | 块 | 1 |  |
| 4 | 按钮模块 | YL148 | 块 | 2 |  |
| 5 | 中间继电器模块 | YL147 | 块 | 3 |  |
| 6 | 油泵控制模块 | YL192 | 块 | 1 |  |
| 7 | PLC模块 | YL050（三菱） | 块 | 2 |  |
| 8 | 编程线 | 与PLC配套 | 根 | 2 |  |
| 9 | COM口延长线 | 1500mm | 根 | 2 |  |
| 10 | 电源线 | 国标 | 根 | 2 |  |
| 11 | 静音空压机 | W58 | 台 | 1 |  |
| 12 | 工业双泵 | VP-08-FA3 | 台 | 1 | （变量泵、定量泵） |
| 13 | 液压油 | L-HM46 | 桶 | 1 | 80斤 |
| 14 | 塑料壶 | 50斤/桶 | 个 | 2 |  |
| 15 | 塑料壶 | 5斤/桶 | 个 | 1 |  |
| 16 | 液压元件 |  | 套 | 1 | 详见清单 |
| 17 | 气动元件 |  | 套 | 1 | 详见清单 |
| 18 | 气管 | 直径φ6mm | 米 | 30 |  |
| 19 | 气动三通接头 | φ6mm | 个 | 10 |  |
| 20 | 实验安全拔插线 |  | 包 | 1 |  |
| 21 | 漏斗 |  | 个 | 1 | 加油用（塑料） |
| 22 | 实验油管 | 8通径 | 套 | 1 |  |
| 23 | 实验油管 | 13通径 | 根 | 2 |  |
| 24 | 软件光盘 | 包括三菱PLC编程软件 | 个 | 1 |  |
| 25 | 电源插板 | 子弹头三位插板 | 个 | 2 |  |
| 26 | 实训指导书 | 实训指导书 | 本 | 2 |  |
| 27 | 五套线心护 | 3x0.75 白色 90米/卷 | 米 | 10 |  |
| 28 | 保险丝 | 5A | 只 | 20 |  |
| 29 | 不锈钢内六角螺丝 | M12×30 | 只 | 10 |  |
| 30 | 椭圆螺帽 | M6 | 只 | 10 |  |
| 31 | 不锈钢内六角螺丝 | M4×40 | 只 | 20 |  |
| 32 | 实验配备工具 |  | 套 | 1 | 详见清单 |
| 33 | 专利气动液压元件架架 | 900×650×1700mm | 套 | 1 |  |

液压元件清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双作用油缸 | GHB50-100 | 个 | 2 |
| 2 | 单作用油缸 | HOB50-50A | 个 | 1 |
| 3 | 三位四通电磁阀（O型） | 4WE6E60/AG24NZ5L | 个 | 1 |
| 4 | 三位四通电磁阀（H型） | 4WE6H60/AG24NZ5L | 个 | 1 |
| 5 | 三位四通电磁阀（M型） | 4WE6G60/AG24NZ5L | 个 | 1 |
| 6 | 三位四通电磁阀（P型） | 4WE6M61B/CG24N9Z5L | 个 | 1 |
| 7 | 三位四通电磁阀（Y型） | 4WE6J61B/CG24N9Z5L | 个 | 1 |
| 8 | 二位四通电磁换向阀 | 4WE6C60/AG24NZ5L | 个 | 2 |
| 9 | 二位三通电磁换向阀 | 3WE6A61B/CG24N9Z5L | 个 | 1 |
| 10 | 手动换向阀 | 4WMM6E50 | 个 | 1 |
| 11 | 单向阀 | RVP6-10 | 个 | 2 |
| 12 | 单向调速阀 | 2FRM6A76-20B16QR | 个 | 2 |
| 13 | 节流阀 | DVP10-1-10 | 个 | 2 |
| 14 | 减压阀 | DR1O-4-5X/5Y | 个 | 1 |
| 15 | 先导式溢流阀 | DB10-1-30/10 | 个 | 1 |
| 16 | 直动式溢流阀 | DBDH6P10B/25 | 个 | 2 |
| 17 | 单向顺序阀 | DZ10-1-30/21M | 个 | 2 |
| 18 | 液控单向阀 | SV10PA1-30 | 个 | 2 |
| 19 | 压力继电器 | HED40P/5 | 个 | 1 |
| 20 | 甘油式压力表 | YN6（0-10MPa） | 只 | 4 |
| 21 | 三通 | M14*1.5 | 个 | 4 |
| 22 | 行程开关 | LXTZ-8104 | 只 | 4 |

气动元件清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格/编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢迷你气缸 | MA20X100-S-CA | 只 | 3 |
| 2 | 不锈钢迷你气缸 | MSA20X100-S-CA | 只 | 1 |
| 3 | 气源处理元件（三联件） | GC2008-F1 | 只 | 1 |
| 4 | 油水分离器 | GR20008-F1 | 只 | 1 |
| 5 | 单向节流阀 | ASC200-08 | 只 | 6 |
| 6 | 凸头按钮型手动阀 | M3PP210-08-R | 只 | 4 |
| 7 | 滚轮杠杆型机械阀 | M3R210-08 | 只 | 4 |
| 8 | 旋钮阀 | S3HS08R | 只 | 1 |
| 9 | 手控二位五通阀 | 4H210-08 | 只 | 1 |
| 10 | 单气控二位三通阀常开式 | 3A210-08N0 | 只 | 1 |
| 11 | 单气控二位三通阀常闭式 | 3A210-08-NC | 只 | 1 |
| 12 | 单气控二位五通阀 | 4A210-08 | 只 | 2 |
| 13 | 双气控二位五通阀 | 4A220-08 | 只 | 2 |
| 14 | 双气控三位五通阀 | 4A230C-08 | 只 | 1 |
| 15 | 单电控二位三通阀常开式 | 3V210-08-NO | 只 | 1 |
| 16 | 单电控二位三通阀常闭式 | 3V210-08-NC | 只 | 1 |
| 17 | 单电控二位五通阀 | 4V210-08 | 只 | 2 |
| 18 | 双电控二位五通阀 | 4V220-08 | 只 | 1 |
| 19 | 双电控三位五通阀 | 4V230 C -08 | 只 | 1 |
| 20 | 梭阀（或门阀） | ST-01 | 只 | 2 |
| 21 | 双压阀（与门阀） | KSY-L3 | 只 | 2 |
| 22 | 快速排气阀 | QE-01 | 只 | 1 |
| 23 | 延时阀常闭式 | XQ230450 | 只 | 1 |
| 24 | 延时阀常开式 | XQ230450 | 只 | 1 |
| 25 | 带压力表的减压阀 | AR2000 | 只 | 1 |
| 26 | 三通 | φ6 | 只 | 10 |
| 27 | 电控行程开关 | LX19-001 | 只 | 6 |
| 28 | 蓄能器 | 1L | 1 | 只 |
| 29 | 二位三通压力顺序阀 | VD-3-PK-3 | 1 | 只 |
| 30 | 压力继电器 | JD01 | 1 | 只 |

实验配备工具

| 序号 | 名称 | 型号/规格/编号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小剪刀 |  | 把 | 1 | 五金工具 |
| 2 | 十字螺丝刀 | 4寸 | 套 | 1 | 五金工具 |
| 3 | 一字螺丝刀 | 4寸 | 套 | 1 | 五金工具 |
| 4 | 内六角扳手 | 7件套 | 套 | 1 | 五金工具 |
| 5 | 呆扳手 | 17～19 | 把 | 1 | 五金工具 |
| 6 | 活动扳手 | 250*30 | 把 | 1 | 五金工具 |
| 7 | 密封带 |  | 个 | 1 | 维修附件 |
| 8 | 工具箱 |  | 个 | 1 | 五金工具 |

易损件清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格/编号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险丝 | 5A | 只 | 100 | 易损件 |
| 2 | 保险丝 | 10A | 只 | 100 | 易损件 |
| 3 | 液压公接头 | M16*1.5 | 只 | 5 | 易损件 |
| 4 | 液压母接 | M16*1.5 | 只 | 5 | 易损件 |
| 5 | 电磁阀插头 | 配阀用 | 个 | 5 | 易损件 |
| 6 | 安全插座 | 配阀用 | 个 | 5 | 易损件 |
| 7 | 组合垫 | Φ16 | 个 | 10 | 易损件 |
| 8 | 组合垫 | Φ14 | 个 | 5 | 易损件 |